端到端映射：建立从物理参数到天线性能的直接预测模型，替代传统仿真迭代。

目标任务：

- 建立深度学习的模型（MLP），用数据训练实现功能：1.S参数最佳时对应的天线尺寸2增益最佳时对应的天线尺寸。3以S11 最小化、增益最大化为联合目标，各占比百分之五十。

- 用模型预测的尺寸去用HFSS建模仿真，得到的S参数与增益用来和预测值对比，交叉印证。

- 研究方法和手段

本研究采用数据驱动 + 端到端映射的研究框架，以深度学习为核心，构建天线几何参数与电磁性能之间的快速预测模型，替代传统耗时的电磁仿真迭代过程，实现小型天线的高效设计与优化。整个研究在 Python 深度学习环境与电磁仿真软件联合平台下完成，形成 “数据生成 — 模型训练 — 性能预测 — 天线优化 — 仿真验证” 的完整闭环。

首先，依据小型天线设计理论，确定影响天线性能的关键物理参数，包括贴片长度、宽度、介质厚度等。通过参数化扫描与仿真，构建包含多组天线结构与对应电磁性能的数据集与对应的S11 回波损耗、增益组成，形成 “物理参数 → 天线性能” 的映射数据库。

在此基础上，本研究构建典型深度学习模型：多层感知机（MLP），用于实现从天线几何参数到电磁性能的端到端直接预测。

多层感知机（MLP）模型MLP 由多层全连接层堆叠构成，能够直接对一维天线参数进行非线性拟合。模型以归一化后的天线几何参数为输入，通过多层隐藏层学习高维特征映射关系，最终输出 S11、增益等性能指标，实现参数到性能的快速预测。该结构简单高效，适合处理连续型天线参数预测任务。

模型训练以均方误差（MSE）为损失函数，使用自适应学习率优化器进行训练，通过训练集与验证集监控模型收敛状态，避免过拟合。采用决定系数 R2、平均绝对误差（MAE）等指标定量评估模型精度，确保预测结果可靠。

完成模型训练后，以S11 最小化、增益最大化为优化目标，利用训练好的深度学习模型进行反向求解，快速搜索得到最优天线尺寸组合。

最后，将模型预测得到的最优参数代入 HFSS 进行全波电磁仿真，将仿真得到的真实 S 参数、增益与模型预测值进行对比，完成交叉验证，验证深度学习模型的准确性与工程实用性。

通过上述流程，本研究实现了从物理参数到天线性能的端到端直接预测，大幅缩短传统天线设计中反复仿真迭代的时间，完成小型天线的快速设计与多目标优化，为天线智能化设计提供可行方法与技术参考。

- 我自己建立模型时遇到的麻烦：1.每一次训练得到不同的数值，有时S参数数值差距很大比如说S参数直接归0或者数值极大。每次训练得到一个新的天线尺寸。2.当S参数数值处于正常位置时，将这时的天线尺寸代入仿真软件时误差极大。说明预测有很大的问题。